- 开题

不知道需要具体准备什么，所以把最近的工作总结了一下，主要读了三个方面的文献，并做了初步的一些工作：

- PCA

已读文献：

读了一篇使用核密度估计等方法来设定阈值的论文

Cherry G, Qin S J. Monitoring non-normal data with principal component analysis and adaptive density estimation[C]//Decision and Control, 2007 46th IEEE Conference on. IEEE, 2007: 352-359.

已做工作：

尝试将3号高炉数据分为训练集与测试集（2013年2月15日起，训练集1:20000，测试集20001:40000），直接进行主成分分析后，考察了测试集样本在主成分方向上的分布与训练集的差异，如下图所示：

可以看出，随着时间推移，高炉的工作点发生了明显变化，导致测试集样本的分布与训练集明显不同（这里测试集的分布明显有两类，分别是休风前后的样本，所以可能是休风导致了工作点的变化），同理进一步考察了3号高炉2012年7月31日到10月1日的样本分布在主成分方向上的变化，发现样本分布的漂移不仅发生在休风前后，而且还会随时间缓慢变化，且漂移越来越大。

工作点的变化给数据预处理时的归一化（使用后面SFA和deep learning两种方法时也遇到了该问题）和故障诊断门限的设置带来了困难，目前设想的解决办法有三个方向：迭代计算、核PCA和建立多个PCA模型。迭达计算的缺点在于只能通过判断当前样本与近段时间的样本点分布的差异来判断是否发生故障，而无法充分利用所有历史数据的信息。核PCA方法目前了解不多，还需要读些文献。建立多个PCA模型，是想根据每个不同的工作点，分别建立各自的PCA模型，对于当前到来的样本点，找出最吻合的PCA模型（SPE和T方统计量都最小），并更新模型。如果当前样本与所有PCA模型都不吻合，则认为发生了故障。以上想法还未付诸实践，不知道是否已有相关方法和文献，所以正在查阅相关文献。

- SFA

已读文献：

马奎俊, 韩彦军, 陶卿, 等. 基于核的慢特征分析算法[J]. 模式识别与人工智能, 2011, 24(2): 153-159.

Shang C, Yang F, Gao X, et al. Concurrent Monitoring of Operating Condition Deviations and Process Dynamics Anomalies with Slow Feature Analysis[J]. AIChE Journal, 2015.

已做工作：

将Shang C(2015)的工作做了复现，并将该模型用于3号高炉2013年2月27日的炉凉事故故障诊断中，在利用同样的训练集和测试集的情况下，诊断出故障的时间点与PCA差不多，没有看出SFA的优越性。目前遇到的问题是没有其他故障发生的精确时间，所以还没有在其他样本集上做更多对比实验。

- Deep learning

已读文献：

Hinton G E, Salakhutdinov R R. Reducing the dimensionality of data with neural networks[J]. Science, 2006, 313(5786): 504-507.

Hinton G. A practical guide to training restricted Boltzmann machines[J]. Momentum, 2010, 9(1): 926.

Krizhevsky A, Sutskever I, Hinton G E. Imagenet classification with deep convolutional neural networks[C]//Advances in neural information processing systems. 2012: 1097-1105.

教程http://ufldl.stanford.edu/wiki/index.php/UFLDL_Tutorial

已做工作：

重写了rbm和sparse autoencoder的代码，并做了初步实验验证了代码的正确性。

想法：将rbm和sparse autoencoder等deep learning方法用于高炉数据样本的压缩和解压缩、通过压缩后的输出作为故障诊断的特征、通过解压缩的误差来实现故障检测。

目前遇到的问题主要是拟合效果不好（可能是参数没有调好，模型的使用比较单一）、测试集样本无法保证归一化到固定区间（因为工作点的变化）。

后续考虑将cnn和lstm用于高炉数据的处理。

- 大数据的报告

目前列了个提纲，如下：